Без дисков

|  | Минимальные требования |  | Предлагаемая спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Наименование | Описание |
| 1 | Форм фактор корпуса | 2U, 19", Rack-mount Chassis |  |  |
| 2 | Количество установленных процессоров, шт. | 2 |  |  |
| 3 | Модель процессоров | 2x Аналогичные или выше Intel Xeon Silver 4208 |  |  |
| 4 | TDP поддерживаемых процессоров (в пределах Tcase спецификации CPU), Вт | Не больше 270 |  |  |
| 5 | Количество установленных модулей оперативной памяти, шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тип оперативной памяти | Samsung/Micron/Hynix/Nanya,Kingston DDR4, 32GB, RDIMM, ECC, DualRank, 2933 (CL<22) or 3200 (CL<23) |  |  |
| 7 | Количество слотов под установку модулей памяти на материнской плате, шт. | Не менее 16 |  |  |
| 8 | Количество свободных PCIe gen4 x8 FHHL слотов (8 линий на каждый слот) | 2 или более |  |  |
| 9 | Количество свободных PCIe gen4 x16 FHHL слотов (16 линий на каждый слот) | 2 или более |  |  |
| 10 | Совместимость всех слотов PCIe | Gen2, Gen3, Gen4 |  |  |
| 11 | Поддержка различных конфигурации PCIe линий на слотах | x4/x4 для x8, x4/x4/x4/x4 и x8/x8 для x16 слотов |  |  |
| 12 | Сетевые адаптеры | Dual port 10G, 4x1G Ethernet |  |  |
| 13 | Наличие BMC, iLo, iDRAC | Да, с выделенным портом управления RJ45 |  |  |
| 14 | Количество Front Hot-Swap Drive Bays с возможность установки дисков 2.5" и 3.5" | 12 |  |  |
| 15 | Интерфейсы Front Hot-Swap Drive Bays | 12xSATA |  |  |
| 16 | Индикация дисков | Индикация активности и возможность управления при помощи утилиты ledctl (пакет ledmon) на всех бекплейнах, как на SATA, так и на NVMe дисках |  |  |
| 17 | Подключение SATA дисков | 6Gb/s на каждый диск, без лимитации по пропускной способности |  |  |
| 18 | Использование HBA и RAID контроллеров | Обязательно |  |  |
| 19 | Соединительные кабели и прочие внутренние компоненты | Не должны препятствовать свободной установке оператиной памяти и дополнительных устройств в PCIe слоты, без значительных перегибов и влияния на систему охлаждения |  |  |
| 20 | Количество блоков питания, шт. | 2 |  |  |
| 21 | Характеристики блока питания | Мощность каждого не менее 1100W, AC/DC, 50-60Hz, 200-240V, сертификация 80+ Platinum или Titanium, поддержка Power Management Bus, Hot-Swap, параллельного режима работы и режима горячего резервирования |  |  |
| 22 | Монтажные рельсы | Toolless с горизонтальной загрузкой |  |  |
| 23 | Температура эксплуатации (без ограничений по конфигурации) | От 10℃ до 35℃ |  |  |
| 24 | Комплектация | Кабели питания EURO/Schuko 1 m разных цветов (черный и серый), комплект для монтажа в стойку 19", I2C кабель, режим I2C для мониторинга состояния и параметров PSU |  |  |